Dato/Date

2015-04-29

Funktionsbaseret produktbeskrivelse af Hilti EuroFox aluminium skinnesystem til offentlige udbudsmaterialer/EU-udbud

Let ventileret facadesystem [EuroFox]

Underkonstruktionen til bæring af let ventileret klimaskærm leveres som et samlet system bestående af aluminium-bærevinkler og -profiler, selvskærende skruer og fastgørelse til bærende konstruktion.

Det bærende facadesystem skal være certificeret gennem BBA, CSTB, og produktionsprocessen skal være ISO 9001-certificeret.

Alle produkter og statisk design er i henhold til EN 1090 - EXC1 og EXC2.

Produkter i aluminium er produceret i henhold til følgende standarder:

- EN 573-3 Aluminum and aluminum alloys – chemical composition and form of

wrought products

Part 3: Chemical composition and form of products

- DIN EN 755-2 Aluminum and aluminum alloys – Extruded rod, tube and profiles Part

2: Mechanical properties

- EN 12020-2 Aluminum and aluminum alloys – Extruded precision profiles in alloys

EN AW-6060 and EN AW-6063

Part 2: Tolerances on dimensions and form.

Design af bærende aluminiumsdele er iht. følgende standard:

- DIN EN 1999-1-1: Design of aluminum structures – Part 1-1: General

structural rules + National appendix.

Design og konstruktionsprincipper er iht. følgende standard:

- DIN 18516-1 Cladding for external walls, ventilated at rear –

Part 1: Requirements, principles of testing.

HILTI kommentarer

Sættedybder og/eller regningsmæssige belastninger, betonstyrker og andre forudsætninger, der er nødvendige for entreprenørens design, bør anføres i tegningsmaterialet.

Kontakt Hilti for at høre mere om fastgørelse af isolering med isoleringsdorne, herunder mulighed for skudmontage.

Kontakt Hilti for at høre nærmere om effektiv og præcis montering med PR35 roterende laser.

Det bærende aluminiumssystem fås både som et vertikalt og horisontalt system og som enkelt- eller flerlagssystem, afhængigt bl.a. af facadeopbygning, geometri på facadepaneler og brug af vindspærrer.

Facadesystem bæres af aluminium-vinkelbeslag, som fastgøres til bagvedliggende hovedkonstruktion. Beslagene kan både fastgøres med skudsøm, skruer eller ankre med ETA-godkendelse (herunder skudsøm med forboring) og kan på den baggrund fås med tre forskellige hulstørrelser.

Af arbejdsmiljø- og montagehensyn skal beslagene kunne fastholde profiler for nem justering inden de fastgøres med skruer.

Beslagene skal give mulighed for en justering af profilerne på op til 40mm vinkelret på facaden.

Vinkelbeslagene leveres som standard med plastbrikker påmonteret som kuldebrosafbrydelse og for at undgå kontaktkorrosion med basematerialet.

Vinkelbeslag produceres i to forskellige højder, afhængigt af belastning.

Aluminiumsprofiler fastgøres til vinkelbeslag. Fastgørelsespunkterne er enten fikserede eller bevægelige iht. den aktuelle montageplan – afhængigt af lastfordeling samt mulighed for at optage temperaturbevægelser uden at påføre beslag laster ved tvangsdeformationer. Bevægeligheden opnås blandt andet ved fastgørelse med specialudviklede selvskærende skruer i rustfrit stål. Aluminiumsprofilerne findes i flere varianter, hvilket gør det muligt at montere de fleste typer facadepaneler – med lim, skruer, beslag pop-nitter mm.

Facadesystem beregnes i professionelt software, som muliggør en teknisk og økonomisk optimering af facadeløsningen.

Med leverancen følger en overskuelig og fyldestgørende dokumentation af de statiske beregninger, samt montageplan og styklister.

Montageanvisning skal være tilgængelig i alle produktforpakninger samt på producentens hjemmeside. Anvisningen skal være tilgængelig på dansk, engelsk, tysk og polsk.

HILTI kommentarer

EuroFox-beslagene til det lodrette system er udstyret med en ”hjælpende hånd”, som fastholder profil og gør det muligt at justere inden fastgørelse.

EuroFox-beslagene til det vandrette system er udstyret med en slidse og en pre-installeret skrue, som fastholder profil og gør det muligt at justere inden fastgørelse.

Begge løsninger letter montage og højner arbejdsmiljøet.

Hiltis kørende sælgere og feltingeniører besøger gerne byggeplads/designkontor for demonstration og en diskussion om tekniske løsninger.

Montageanvisninger bør være tilgængelige på sprog som montøren behersker. For montageanvisninger på andre sprog end de nævnte, kontakt Hilti.